# Отчёт по лабораторной работе №4 по дисциплине Моделирование сетей передачи данных

Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Шаповалова Диана Дмитриевна, НПИбд-02-21, 1032211220

Содержание

# 1	Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

# 2	Выполнение работы

## 2.1	Запуск лабораторной топологии

Запустите виртуальную среду с mininet.

Из основной ОС подключитесь к виртуальной машине:

ssh -Y mininet@192.168.x.y

В виртуальной машине mininet при необходимости исправьте права запуска X-соединения. Скопируйте значение куки (MIT magic cookie)1 своего пользователя mininet в файл для пользователя root

После выполнения этих действий графические приложения должны запускаться под пользователем mininet.

Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8:

Создаем топологию

## 2.2	Интерактивные эксперименты

## 2.3	Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

- На хосте h1 добавьте задержку в 100 мс к выходному интерфейсу:

sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms

Здесь:

– sudo: выполнить команду с более высокими привилегиями;

– tc: вызвать управление трафиком Linux;

– qdisc: изменить дисциплину очередей сетевого планировщика;

– add: создать новое правило;

– dev h1-eth0: указать интерфейс, на котором будет применяться правило;

– netem: использовать эмулятор сети;

– delay 100ms: задержка ввода 100 мс.

- Проверьте, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с хоста h1. Укажите в отчёте минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи (RTT).

- Для эмуляции глобальной сети с двунаправленной задержкой необходимо к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавить задержку в 100 миллисекунд:

sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms

- Проверьте, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет RTT в 200 мс (100 мс от хоста h1 к хосту h2 и 100 мс от хоста h2 к хосту h1), повторив команду ping с параметром -c 6 на терминале хоста h1. Укажите в отчёте минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи (RTT).

Добавляем задержку

## 2.4	Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

- Измените задержку со 100 мс до 50 мс для отправителя h1:

sudo tc qdisc change dev h1-eth0 root netem delay 50ms

и для получателя h2:

sudo tc qdisc change dev h2-eth0 root netem delay 50ms

- Проверьте, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1. Укажите в отчёте минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи (RTT).

Изменяем задержку

## 2.5	Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

- Восстановите конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса. Для отправителя h1:

sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem

Для получателя h2:

sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem

- Проверьте, что соединение между хостом h1 и хостом h2 не имеет явно установленной задержки, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1. Укажите в отчёте минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи (RTT).

Восстанавливаем конфигурацию

## 2.6	Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

В сетях нет постоянной задержки. Она может варьироваться в зависимости от других потоков трафика, конкурирующих за тот же путь. Джиттер (jitter) — это изменение времени задержки. Параметры задержки описываются в терминах теории вероятностей средним значением 𝜇, стандартным отклонением 𝜎 и корреляцией. По умолчанию NETEM использует равномерное распределение, так что задержка находится в пределах 𝜇 ± 𝜎. Параметр корреляции управляет отношением между последовательными псевдослучайными значениями. 1. При необходимости восстановите конфигурацию интерфейсов по умолчанию на узлах h1 и h2:

sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem

sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem

- Добавьте на узле h1 задержку в 100 мс со случайным отклонением 10 мс:

sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms

- Проверьте, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, используя в терминале хоста h1 команду ping с параметром -c 6. Укажите в отчёте минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи (RTT).

- Восстановите конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1.

Добавление значения дрожания задержки

## 2.7	Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

- При необходимости восстановите конфигурацию интерфейсов по умолчанию на узлах h1 и h2.

- Добавьте на интерфейсе хоста h1 задержку в 100 мс с вариацией ±10 мс и значением корреляции в 25%:

sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%

- Убедитесь, что все пакеты, покидающие устройство h1 на интерфейсе h1- eth0, будут иметь время задержки 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, при этом время передачи следующего пакета зависит от предыдущего значения на 25%. Используйте для этого в терминале хоста h1 команду ping с параметром -c 20. Укажите в отчёте минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи (RTT).

- Восстановите конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1.

Добавление значения корреляции для джиттера и задержки

## 2.8	Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

NETEM позволяет пользователю указать распределение, которое описывает, как задержки изменяются в сети. В реальных сетях передачи данных задержки неравномерны, поэтому при моделировании может быть удобно использовать некоторое случайное распределение, например, нормальное, парето или паретонормальное.

- При необходимости восстановите конфигурацию интерфейсов по умолчанию на узлах h1 и h2.

- Задайте нормальное распределение задержки на узле h1 в эмулируемой сети:

sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribution normal

- Убедитесь, что все пакеты, покидающие хост h1 на интерфейсе h1-eth0, будут иметь время задержки, которое распределено в диапазоне 100 мс ±20 мс. Используйте для этого команду ping на терминале хоста h1 с параметром -c 10.

Распределение задержки в интерфейсе подключения

- Восстановите конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1.

- Завершите работу mininet в интерактивном режиме, введя в интерфейсе mininet:

mininet> exit

## 2.9	Воспроизведение экспериментов

## 2.10	Предварительная подготовка

- Обновите репозитории программного обеспечения на виртуальной машине:

sudo apt-get update

- Установите пакет geeqie — понадобится для просмотра файлов png:

sudo apt install geeqie

- Для каждого воспроизводимого эксперимента expname создайте свой каталог, в котором будут размещаться файлы эксперимента:

mkdir -p ~/work/lab_netem_i/expname

Здесь expname может принимать значения simple-delay, change-delay, jitter-delay, correlation-delay и т.п.

- Для каждого случая создайте скрипт для проведения эксперимента lab_netem_i.py и скрипт для визуализации результатов ping_plot.

Создаем репозитории

## 2.11	Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

С помощью API Mininet воспроизведите эксперимент по добавлению задержки для интерфейса хоста, подключающегося к эмулируемой глобальной сети.

- В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создайте каталог simple-delay и перейдите в него:

mkdir -p ~/work/lab_netem_i/simple-delay

cd ~/work/lab_netem_i/simple-delay

- Создаёте скрипт для эксперимента lab_netem_i.py:

Создаем скрипт lab_netem_i.py

Создайте скрипт для визуализации ping_plot результатов эксперимента:

Создаем скрипт для визуализации ping_plot

- Задайте права доступа к файлу скрипта:

chmod +x ping_plot

- Создайте Makefile для управления процессом проведения эксперимента

- Выполните эксперимент:

make

- Продемонстрируйте построенный в результате выполнения скриптов график.

График simple-delay

- Из файла ping.dat удалите первую строку и заново постройте график:

make ping.png

- Продемонстрируйте построенный в результате график.

График simple-delay без 1ой строчки в ping.dat

- Разработайте скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat минимального, среднего, максимального и стандартного отклонения времени приёма-передачи. Добавьте правило запуска скрипта в Makefile. Продемонстрируйте работу скрипта с выводом значений на экран или в отдельный файл.

## 2.12	Задание для самостоятельной работы

Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики. Вычислите минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи для каждого случая.

## 2.13	Эксперимент по изменению задержки

Эксперимент по изменению задержки

Эксперимент по изменению задержки

Эксперимент по изменению задержки

## 2.14	Эксперимент по изменению джиттера

Эксперимент по изменению джиттера

Эксперимент по изменению джиттера

Эксперимент по изменению джиттера

## 2.15	Эксперимент по изменению значения корреляции для джиттера и задержки

Эксперимент по изменению значения корреляции для джиттера и задержки

Эксперимент по изменению значения корреляции для джиттера и задержки

Эксперимент по изменению значения корреляции для джиттера и задержки

## 2.16	Распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети

Распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети

# 3	Выводы

Мы познакомились с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получили навыки проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

# 4	Список литературы

[1] Mininet: https://mininet.org/